Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО “Северо-Восточный федеральный университет

имени  М.К.Аммосова”

Инженерно-технический институт

Кафедра Строительного производства

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (модулю)

Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

по направлению 270800.62 Строительство

Профили подготовки

- Промышленное и гражданское строительство;

- Проектирование зданий;

- Теплогазоснабжение и вентиляция;

- Производство строительных материалов и изделий;

- Городское строительство;

- Экспертиза и управление недвижимостью;

- Водоснабжение и водоотведение

По направлению 270100.62

Профиль подготовки

- архитектура

Квалификация (степень) выпускника -  Бакалавр

Форма обучения  - Очная

Якутск 2014

УтверждЕНО на заседании выпускающей кафедры Строительного производства ИТИ СВФУ «20» мая 2014 г., протокол № Заведующий кафедрой ______________________А.А.Сыроватский

СОГЛАСОВАНО: Внешние эксперты: _________________________________________________ Ф.И.О., должность, организация _________________________________________________ Ф.И.О., должность, организация

СОСТАВИТЕЛЬ (И): Бережнов Константин Порфирьевич, доцент, кандидат технических наук

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине (модулю) Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

(код и наименование дисциплины (модуля))

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет БЖД. Цели и задачи курса при подготовке инженеров по направлению «Строительство» Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. Взаимодействие человека со средой обитания - характеристика опасных и вредных факторов среды обитания. Физиологическое воздействие их на человека. Обеспечение безопасности человека в системе «Человек-среда обитания машина. Объективная основа возникновения проблемы безопасности жизнедеятельности. | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -8. | Тест, рабочая тетрадь, собеседование |
|  | Общие организационные и правовые вопросы обеспечения БЖД в условиях производства (Охрана труда). Законодательные и подзаконные акты по охране труда (констит. РФ, констит. РС(Я), Основы законодательства об охране труда РФ. закон РС(Я) об охране труда, Указы Президента РФ, Постановления правительства РФ в области охраны труда). Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Нормативная база охраны труда. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда ответственность за нарушение законов об охране труда. Классификация причин несчастных случаев и профзаболеваний. Расследование, учет, изучения и экономическая оценка травматизма и профзаболеваний. Методы анализа производственного травматизма. Организация обучения работающих безопасности труда (ГОСТ ССБТ 12.0.004-90). Система управления безопасности труда в строительстве. | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -6, ПК -8, ПК - 13 | Тест, рабочая тетрадь, собеседование |
|  | Производственная санитария и гигиена труда. Санитарно-гигиенические особенности строительного производства. Санитарные требования к выбору и организации строительного площадки. Гигиена труда. Классификация опасных и вредных производственных факторов. Гигиенические критерии оценки условий труда. Аттестация рабочих мест по условиям труда. Метеорологические условия производственной среды; влияние на организм человека; гигиеническое нормирование параметров микроклимата; профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата; определение и контроль параметров микроклимата. Вредные вещества, действие на организм человека; классификация (по ГОСТ 12.1.005-88) в воздухе рабочей зоны. Производственная пыль; источники, классификация пыли; действие на организм человека: нормирование содержания пыли в воздухе рабочей зоны. Мероприятия по защите от действия вредных веществ и пыли. Приборы и средства контроля содержания вредных веществ и пыли в воздухе. Производственное освещение. Освещение как производственный фактор. Основные характеристики освещение как производственный фактор. Основные характеристики освещения. Основные требования к производственному освещению. Естественное освещение, нормирование. Искусственное освещение, нормирование. Светильники для производственного освещения, освещение строительных площадок; контроль освещения. Виброакустические факторы производственной среды. Шум. Физические и физиологические характеристики шума, действие на организм человека. Нормирование шума. Средств и методы защиты от шума. Транспортный шум и строительные меры по его снижению. Инфразвук, ультразвук. Источники; нормирование. Защита от инфра и ультразвука Вибрация. Физические и гигиенические характеристики вибрации. Действие на организм человека, нормирование вибрации. Средства и методы защиты от вибраций. Приборы контроля виброакустических факторов. Защита от электромагнитных полей (ЭМП). Источники ЭМП и их характеристики; воздействие на организм человека, нормирование ЭМП. Мероприятия по защите от ЭМП. Защита от ионозирующих излучений (и.и.). Виды и.и., источники, воздействие на организм человека. Нормирование и.и., организация работ с- источниками и.и,, дозиметрический контроль. | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -6, ПК -8, ПК - 13 | Кейс задание Тест, рабочая тетрадь, собеседование |
|  | Основы инженерной психологин. Эргономика. Проблема взаимодействия человека и современной техники (проблема системы «человек-машина» (СЧМ)). Методы и понятия инженерной психологии. Человек как элемент СЧМ (общие понятия об анализаторах, психологических, антропометрических характеристик человека). Инженерно-психологические требования к технике, рабочей среде. Эргономика. Рациональные режимы труда и отдыха/ | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -8. | Кейс задание Тест, контрольное задание |
|  | Техника безопасности в строительстве. #### Проектирование организации строительства и производства работ с учетом требований безопасности труда (ПОС и ППР). ТБ при производстве монтажных, каменных, бетонных, отделочных и др. строительных работ. Классификация и эксплуатация коллективных и инвентарных средств используемых при производстве строительных работ. Электробезопасность. Воздействие электрического тока на организм человека, оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. Обеспечение безопасной эксплуатации строительных машин. | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -6, ПК -8, ПК – 13, ПК – 17. | Кейс задание тест, контрольное задание |
|  | #### Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. Основы законодательства о защите населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Организация службы чрезвычайных ситуаций. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Действия населения в чрезвычайных ситуациях. | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -6, ПК -8, ПК - 13 | Кейс задание Тест |
|  | Пожаро- и взрывобезопасность. Законодательная и нормативная база. Пожаро-и взрывоопасные свойства веществ. Возгораемость и огнестойкость строительных материалов и конструкций. Классификация производств по пожарной и взрывной опасности. Пожарная безопасность на стройплощадке. Средства и способы тушения пожаров. | ОК-1, ОК -5, ПК – 1, ПК -6, ПК -8, ПК – 13, ПК – 17. | Кейс задание тест |

Критерии оценки по дисциплине (Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)  согласно Положению о БРС (версия 2.0))

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает проведение промежуточной аттестации в форме устного экзамена. Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать на промежуточной аттестации составляет 30 баллов, каждый вопрос оценивается в 10 баллов. Оценка «отлично» выставляется студенту, получившему на экзамене не менее 25 баллов. Оценка «хорошо» выставляется студенту, получившему на экзамене не менее 20 баллов.

В случае если студент на экзамене набрал от 10 до 19 баллов, то к его текущим баллам прибавляются  только 10 баллов, и итоговую оценку он получает «удовлетворительно». Студент, имеющий 45…54,9 баллов по итогам текущей аттестации должен получить на экзамене 10 баллов. В противном случае за сдачу экзамена баллы данному студенту не начисляются, и он получает итоговую оценку «неудовлетворительно».

Перечень оценочных средств по дисциплине Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кейс-задание (Четыре расчетно-графических работ) | Задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. | Задания для для расчетно-графических работ |
| 2 | Рабочая тетрадь | Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. | Пояснительная записка |
| 3 | СРС | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа , где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. | Темы по заданию |
| 4 | Собеседование | Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. | Вопросы по темам/разделам дисциплины |
| 5 | Экзамен | Экзаменационные вопросы, позволяющие процедуру оценивания уровня знаний и умений обучающегося. | Экзаменационные билеты |

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Инженерно-технический институт

Кафедра Строительного производства

Направления подготовки: 270800.62 Строительство; 270100.62 Архитектура

Профили подготовки (по напрвлению Строительство):

- Промышленное и гражданское строительство;

- Проектирование зданий;

- Теплогазоснабжение и вентиляция;

- Производство строительных материалов и изделий;

- Городское строительство и хозяйство;

- Экспертиза и управление недвижимостью

По направлению 270100.62

Профиль подготовки

- архитектура

Кейс-задание №1

(Сравнительный анализ  динамики травматизма)

по дисциплине Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

(наименование дисциплины)

Задание расчетно-графической работы:

По статистическим данным производственного травматизма трех разных строительных организаций произвести расчет показателей производственного травматизма, построить графики динамики травматизма. На основе сравнительного анализа динамики разработать рекомендации по снижению уровня травматизма.

В процессе выполнения расчетно-графической работы решить следующие  задачи:

1.   Ознакомиться и систематизировать показатели травматизма по трем разным строительным организациям;

2.     Рассчитать по статистическим данным коэффициенты частоты, тяжести, летальности и общий коэффициент травматизма по трем разным организациям;

3.     По результатам расчетов построить графики динамики травматизма во времени;

4.    В результате сопоставления графиков выявить уровень проводимых организациями работ в области обеспечения безопасности;

5.     Разработать рекомендации по повышению безопасности работ;

Критерии оценки кейс-задание:

| № п/п | Оцениваемые умения | Метод и формы оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополнительного времени на завершение | В отведенное для работы время не уложился |
| 2 | Способность выполнять измерения и вычисления | Просмотр материалов | Четко заполняет данные измерений и выполняет необходимые расчеты. Без затруднений выполняет вычисления | Не способен использовать даже простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое количество ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |
| 3 | Использование доступного справочного материала | Просмотр материалов, технологический контроль | Грамотно работает со справочниками и имеет представление по заданию. Может самостоятельно анализировать (без поддержки преподавателя ) | Не способен без помощи преподавателя работать справочными материалами . Нет твердых знаний основных частей и правил расчета и анализа травматизма |
| 4 | Умение использовать полученные ранее знания и умения для решения конкретных задач | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении дисциплин: физики; математики. | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин или из других ранее изученных разделов при решении конкретных задач |
| 5 | Оформление работы | Просмотр материалов | Все материалы оформлены согласно принятым требованиям | Работа оформлена в высшей степени небрежно, демонстрируемые расчеты просто не могут не привести к дополнительным ошибкам |
| 6 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и обшей лексикой при сдаче (защите) расчетно-графической работы | Собеседование | Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме, четко видит цель | Показывает незнание дисциплины при ответе на вопросы, узкий кругозор, ограниченный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

Составитель ____________________ К.П. Бережнов

(подпись)

«20 » мая 2014 г.

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Инженерно-технический институт

Кафедра Строительного производства

Направления подготовки:: 270800.62 Строительство; 270100.62 Строительство

Профили подготовки (по напрвлению Строительство):

- Промышленное и гражданское строительство;

- Проектирование зданий;

- Теплогазоснабжение и вентиляция;

- Производство строительных материалов и изделий;

- Городское строительство и хозяйство;

- Экспертиза и управление недвижимостью

По направлению 270100.62

Профиль подготовки

- архитектура

Кейс-задание №2

(Планирование и финансирование мероприятий по безопасности труда)

по дисциплине  Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

(наименование дисциплины)

Задание расчетно-графической работы:

В зависимости от сметной стоимости объекта рассчитать финансовые средства на обеспечение безопасности труда .

В процессе выполнения расчетно-графической работы решить следующие задачи:

1.   Ознакомиться с теоретическим методом расчета финансирования мероприятий по охране труда;

2.     Определить переходные коэффициенты и индексы перехода;

3.     определить накладные расходы, плановые накопления и рассчитать прямые затраты  ;

4.     Рассчитать финансовые средства, направляемые на улучшение условий труда и обеспечение безопасности труда ;

6.     На расчетные средства разработать план обеспечения безопасности труда;

7.     Оформить расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями;

Критерии оценки кейс-задание:

| № п/п | Оцениваемые умения | Метод и формы оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополнительного времени на завершение | В отведенное для работы время не уложился |
| 2 | Способность выполнять измерения и вычисления | Просмотр материалов | Четко оперирует данными и выполняет необходимые расчеты. Без затруднений выполняет вычисления | Не способен использовать даже простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое количество ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |
| 3 | Использование доступного справочного материала | Просмотр материалов, технологический контроль | Грамотно работает со справочниками и имеет представление по заданию. Может самостоятельно разработать план улучшения условий труда(без поддержки преподавателя ) | Не способен без помощи преподавателя работать справочными материалами . Нет твердых знаний основных частей и правил разработки. Не способен оценить роль и значение плана улучшения условий труда. |
| 4 | Умение использовать полученные ранее знания и умения для решения конкретных задач | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении дисциплин: Экономика отрасли | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин или из других ранее изученных разделов при решении конкретных задач |
| 5 | Оформление работы | Просмотр материалов | Все материалы оформлены согласно принятым требованиям | Работа оформлена в высшей степени небрежно, демонстрируемые расчеты просто не могут не привести к дополнительным ошибкам |
| 6 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и обшей лексикой при сдаче (защите) расчетно-графической работы | Собеседование | Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме, четко видит цель | Показывает незнание дисциплины при ответе на вопросы, узкий кругозор, ограниченный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

Составитель ____________________К.П. Бережнов

(подпись)

«20 »мая  2014 г.

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Инженерно-технический институт

Кафедра Строительного производства

Направления подготовки: 270800.62 Строительство; 270100.62 Архитектура

Профили подготовки (по напрвлению Строительство):

- Промышленное и гражданское строительство;

- Проектирование зданий;

- Теплогазоснабжение и вентиляция;

- Производство строительных материалов и изделий;

- Городское строительство и хозяйство;

- Экспертиза и управление недвижимостью

По направлению 270100.62

Профиль подготовки

- архитектура

Кейс-задание №3

(Светотехнический расчет временного освещения участка работ)

по дисциплине  Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

(наименование дисциплины)

Задание расчетно-графической работы:

По заданию преподавателя обеспечить временное нормативное освещение для производства работ: внутри помещения; в открытом участке работ и для линейных участков производства

В процессе выполнения курсового проекта решить следующие  задачи:

1.   Ознакомиться с теорией выполнения светотехнических расчетов;

2.     Со справочников выбрать необходимые типы светильников и источников света;

3.     Рассчитать необходимое количество осветительных приборов;

4.     Расположить осветительные приборы по схемам, привязать их к генеральным осям с расчетным шагом;

5.     Оформить работу в соответствии с требованием.

Критерии оценки кейс-задания:

| № п/п | Оцениваемые умения | Метод и формы оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополнительного времени на завершение | В отведенное для работы время не уложился |
| 2 | Способность выполнять измерения и вычисления | Просмотр материалов | Четко заполняет данные измерений и выполняет необходимые расчеты. Без затруднений выполняет вычисления | Не способен использовать даже простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое количество ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |
| 3 | Использование доступного справочного материала | Просмотр материалов, технологический контроль | Грамотно работает со справочниками и имеет представление по заданию. Может самостоятельно разработать технологические карты (без поддержки преподавателя ) | Не способен без помощи преподавателя работать справочными материалами . Нет твердых знаний основных частей и правил разработки технологических карт. Не способен оценить роль и значение технологических карт. |
| 4 | Умение использовать полученные ранее знания и умения для решения конкретных задач | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении дисциплин: физики, математики, ТСП | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин или из других ранее изученных разделов при решении конкретных задач |
| 5 | Оформление работы | Просмотр материалов | Все материалы оформлены согласно принятым требованиям | Работа оформлена в высшей степени небрежно, демонстрируемые измерения и расчеты просто не могут не привести к дополнительным ошибкам |
| 6 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и обшей лексикой при сдаче (защите) курсового проекта | Собеседование | Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме, четко видит цель | Показывает незнание дисциплины при ответе на вопросы, узкий кругозор, ограниченный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

Составитель ____________________К.П. Бережнов

(подпись)

«20 »мая  2014 г.

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Инженерно-технический институт

Кафедра Строительного производства

Направления подготовки: 270800.62 Строительство; 270100.62 Архитектура

Профили подготовки (по напрвлению Строительство):

- Промышленное и гражданское строительство;

- Проектирование зданий;

- Теплогазоснабжение и вентиляция;

- Производство строительных материалов и изделий;

- Городское строительство и хозяйство;

- Экспертиза и управление недвижимостью

По направлению 270100.62

Профиль подготовки

- архитектура

Кейс-задание №4

(Оценка грузовой устойчивости грузоподъемного крана)

по дисциплине  Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

(наименование дисциплины)

Задание расчетно-графической работы:

Рассчитать грузовую устойчивость грузоподъемного крана при невыгоднейших  условиях нагружения

В процессе выполнения расчетно-графической работы  решить следующие  задачи:

1.   Исходя из наибольшего груза, высоты его подъема и расстояния  подачи выбрать монтажный кран.

2.     Исходя из района строительства определить ветровой напор и приложенные ветровые нагрузки;

3.     Рассчитать моменты: от собственного веса крана; от собственного веса крана при наличии 30 уклона; инерции поднимаемого или опускаемого груза; центробежных сил при работе грузоподъемного механизма; ветровых сил, приложенных к торцу крана; ветровых сил, действующих на площадь поднимаемого груза и приложенных к коньку крана.

4      Определить сумму моментов, удерживающих кран от опрокидывания.

5.     Определить сумму моментов, старающихся опрокинуть кран.

6.     Рассчитать значение отношения удерживающих и опрокидывающих кран моментов.

7.     Полученное значение отношения моментов сравнить с нормативным значением коэффициента грузовой устойчивости крана.

8.     При недостаточности грузовой устойчивости разработать меры обеспечивающие необходимую грузовую устойчивость крана.

9.     Оформить расчетно-графическую работу в соответствии с требованиями.

10.    Защитить законченную работу.

Критерии оценки кейс-задания:

| № п/п | Оцениваемые умения | Метод и формы оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополнительного времени на завершение | В отведенное для работы время не уложился |
| 2 | Способность выполнять измерения и вычисления | Просмотр материалов | Четко заполняет данные измерений и выполняет необходимые расчеты. Без затруднений выполняет вычисления | Не способен использовать даже простейшие арифметические действия для получения конкретного результата. Большое количество ошибок в вычислениях, требуется доскональная проверка результатов |
| 3 | Использование доступного справочного материала | Просмотр материалов, технологический контроль | Грамотно работает со справочниками и имеет представление по заданию. Может самостоятельно разработать технологические карты (без поддержки преподавателя ) | Не способен без помощи преподавателя работать справочными материалами . Нет твердых знаний основных частей и правил разработки технологических карт. Не способен оценить роль и значение технологических карт. |
| 4 | Умение использовать полученные ранее знания и умения для решения конкретных задач | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Без дополнительных пояснений (указаний) использует знания и умения, полученные при изучении дисциплин: ТПС, Строительные машины и оборудование | Не способен использовать знания из разделов смежных дисциплин или из других ранее изученных разделов при решении конкретных задач |
| 5 | Оформление работы | Просмотр материалов | Все материалы оформлены согласно принятым требованиям | Работа оформлена в высшей степени небрежно, демонстрируемые измерения и расчеты просто не могут не привести к дополнительным ошибкам |
| 6 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и обшей лексикой при сдаче (защите) курсового проекта | Собеседование | Грамотно отвечает на поставленные вопросы, используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме, четко видит цель | Показывает незнание дисциплины при ответе на вопросы, узкий кругозор, ограниченный словарный запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

Составитель ____________________ К.П. Бережнов

(подпись)

«20 » мая 2014 г.

ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине   Б3. Б1. Безопасность жизнедеятельности (БЖД)

Министерство образования и науки РФ

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Инженерно-технический институт

Кафедра строительного производства

Направления подготовки: 270800.62 Строительство; 270100.62 Архитектура

Профили подготовки (по напрвлению Строительство):

- Промышленное и гражданское строительство;

- Проектирование зданий;

- Теплогазоснабжение и вентиляция;

- Производство строительных материалов и изделий;

- Городское строительство и хозяйство;

- Экспертиза и управление недвижимостью

По направлению 270100.62

Профиль подготовки

- архитектура

РЕЙТИНГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ № 1

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ТЕСТ   №1

  - Укажите, пожалуйста, какое место в мире занимает смертность от несчастных случаев:

а) I место;      б) II место;         в) III место;       г) IV место;      д)V место.

1.2. Укажите, пожалуйста, сколько случаев производственных травм регистрируется в   мире ежегодно:

а) 160млн;      б) 200млн;         в) 270млн;       г) 350млн.

1.3. В каком году принят ФЗ «Основы законодательства РФ об охране труда»:

а) 1995г;      б) 1999г;         в) 2000г;       г) 2005г;      д)2006г.

1.4. Укажите, пожалуйста, в каком году принят Республиканский закон «Закон об охране труда РС (Я)»:

а) 1999г;      б) 2000г;         в) 2001г;       г) 2005г.

1.5. Укажите, пожалуйста, какой государственный номер присвоен к ГОСТам ССБТ:

а) 5;      б) 10;         в) 12;       г) 22.

1.6. Укажите, пожалуйста, сколько подсистем содержит ССБТ:

а) 3;      б) 5;         в) 7.

1.7. Укажите, пожалуйста, сколько видов инструктажей существует:

а) 3 вида;      б) 5 видов;         в) 7 видов.

1.8. Укажите, пожалуйста, периодичность проведения повторного инструктажа:

а) 3 месяца;      б) 6 месяцев;         в) год.

1.9. Укажите, пожалуйста, периодичность проведения повторного инструктажа при выполнении работ, по которым установлены дополнительные требования безопасности:

а) 3 месяца;      б) 6 месяцев;         в) год.

1.10. Перечислите, пожалуйста, виды ответственности за нарушение требований охраны труда.

1.11. Укажите, пожалуйста, каким документом установлены нормативные отчисления на обеспечение безопасности труда:

а) Конституцией РФ, РС (Я);

б) Основами законодательства РФ об охране труда 1999г;

в) Законом РС (Я) об охране труда;

г) Трудовым кодексом 2006г.

1.12. Укажите, пожалуйста, размер отчислений на обеспечение безопасности труда при выполнении общестроительных работ:

а) 0,1%;      б) 0,2%;         в) 0,3%;       г) 1,0%.

1.13.  Укажите, пожалуйста, размер отчислений на обеспечение безопасности труда при выполнении специальных видов  работ:

а) 0,1%;      б) 0,2%;         в) 0,3%;       г) 1,0%.

1.14. Укажите, пожалуйста, с каких средств производится отчисление на обеспечение безопасности производства:

а) со сметной стоимости объекта;

б) с фонда оплаты труда;

в) с прямых затрат на производство.

1.15. Укажите, пожалуйста, кто проводит вводный инструктаж:

а) мастер или прораб;

б) сотрудник отдела охраны труда или отдела кадров;

в) главный инженер организации.

1.16. Укажите, пожалуйста, согласно требований какого документа производится обучение и инструктаж работающих:

а) СНиП12-03-2001г;

б) СНиП12-04-2002г;

в) ГОСТ12.0.004-90;

г) ГОСТ12.2.071-89.

  - Перечислите, пожалуйста, функциональные обязанности мастера участка по обеспечению безопасности производства.

  - Укажите, по каким видам работ установлены дополнительные требования безопасности:

а) монтажные работы;

б) газосварщики;

в) работы с использованием грузоподъемных кранов;

г) плотники;

д) бетонные работы;

е) электросварные работы.

  - Перечислите, пожалуйста, по каким направлениям составляется план улучшения условий труда работающих.

  - Перечислите, пожалуйста, исходные предпосылки для составления плана улучшения условий труда.

  - Укажите, пожалуйста, каким документом руководствуются при проведении расследования несчастных случаев:

а) Основами законодательства РФ об охране труда;

б) Законом РС (Я) об охране труда;

в) Трудовым кодексом;

г)  Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве;

д) Трудовым кодексом и Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве.

1.22.   Укажите, пожалуйста, сколько дней дается на расследование происшествий с легким или средней тяжести исходом:

а) 3 дня;      б) 10 дней;         в) 15 дней.

1.23. Укажите, пожалуйста, сколько дней дается на расследование происшествий с инвалидным или смертельным исходом:

а) 3 дня;      б) 10 дней;         в) 15 дней.

1.24. Укажите, пожалуйста, при каком количестве пострадавших случай считается групповым:

а) 2 и более людей;      б) 3 и более;         в) 5 и более.

  - Перечислите, пожалуйста, действия ИТР при происшествии несчастного случая на участке.

  - Перечислите, пожалуйста, основные задачи расследования н/с на производстве.

  - Укажите, пожалуйста, отраслевой документ, устанавливающий безопасность в строительстве:

а) СНиП12-03-2001г;

б) ГОСТ12.0.004-90;

в) СНиП12-04-2002г;

г) СНиП2.03.11-85.

  - Укажите, пожалуйста, при каком количестве работающих должен быть открыт штат сотрудника отдела охраны труда:

а) более 50 работающих;      б) более 70 человек;         в) более 100 работающих.

  - Подчеркните, пожалуйста, виды работ поднадзорных Ростехнадзору:

а) ручные земляные работы;

б) работы с использованием сосудов высокого давления;

в) монтажные работы;

г) работы с использованием грузоподъемных кранов;

д) отделочные работы;

е) сварочные работы.

  - В чем выражается административная ответственность:

а) выговором с занесением в личное дело;

б) штрафом;

в) возмещением ущерба, причиненного организации.

  - Каким методом оценивают динамику травматизма:

а) монографическим;

б) топографическим;

в) статистическим;

г) сетевым.

  - Укажите, пожалуйста, сколько методов анализа травматизма существует:

а) 3;      б) 5;         в) 8;       г) 10.

РЕЙТИНГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ № 2

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ТЕСТ   №2

2.1.Укажите, пожалуйста, основные задачи науки «Промышленная токсикология» (несколько правильных ответов):

а) гигиеническое нормирование содержания вредных веществ в среде;

б) гигиенический контроль содержания вредных веществ в среде;

в) гигиеническая экспертиза токсических веществ;

г) разработка гигиенических рекомендаций;

д)гигиеническая стандартизация сырья и продуктов.

2.2. Укажите, пожалуйста, на сколько групп разделяют по агрегатному состоянию ядовитые вещества, применяемые в строительстве:

а) на 2 группы;      б) на 3 группы;         в) на 4 группы.

2.3. Укажите, пожалуйста, на сколько групп подразделяют промышленные яды по характеру токсичности:

а) на 2 группы;      б) на 3 группы;         в) на 4 группы.

2.4. Каким из этих ГОСТов нормируется ПДК вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны:

а) ГОСТ12.0.004-90;

б) ГОСТ12.1.005-88;

в) ГОСТ12.2.071-89.

2.5. Все вредные вещества подразделяются по ГОСТ на классы опасности. Укажите, пожалуйста, на какие (несколько правильных ответов):

а) чрезвычайно опасные;

б) неопасные;

в) высокоопасные;

г) среднеопасные;

д) умеренно опасные;

е) малоопасные.

2.6. Укажите, пожалуйста, пути, через которые пыль может попасть в организм человека (несколько правильных ответов):

а) органы дыхания;

б) органы осязания;

в) кожный покров;

г) органы зрения;

д) органы обоняния;

е) желудочно-кишечный тракт.

2.7. Перечислите, пожалуйста, зависимость степени воздействия пыли на организм человека.

Правильные ответы: от физ.-хим-го свойства; токсичности; дисперсности и концентрации.

2.8. Какого размера пыль считается видимой:

а) до 0,2мкм;      б) от 0,2 до 10мкм;         в) от 10 до 15мкм;     г) более 15мкм.

2.9. Укажите, пожалуйста, область частоты шума, воспринимаемую человеческим ухом:

а) 0÷10000Гц;      б) 10÷15000Гц;         в) 16÷20000Гц.

2.10. Укажите, пожалуйста, на сколько октавных полос разделяют частоту шума, воспринимаемую человеческим ухом:

а) 3 полосы;      б) 5 полос;         в) 6 полос;     г) 8 полос.

2.11. Укажите, пожалуйста, какой из методов снижения уровня шума считается более эффективным:

а) снижение уровня шума на самом источнике;

б) снижение уровня шума на пути его распространения;

в) строительно-акустические методы.

2.12. Укажите, пожалуйста, на какой частоте октавной полосы нормируется уровень шума:

а) на частоте нижней границы октавной полосы;

б) на частоте верхней границы октавной полосы;

в) на средней частоте октавной полосы;

г) на среднеквадратичной частоте октавной полосы.

2.13.  Согласно пожарным требованиям, расстояние между группами санитарно-бытовых помещений на строительной площадке должно быть:

а) 5м;      б) 10м;         в) 15м;       г) 18м.

2.14. Согласно пожарным требованиям, расстояние между сблокированными санитарно-бытовыми помещениями на строительной площадке должно быть:

а) 5м;      б) 10м;         в) 15м;       г) 18м.

2.15. Укажите, пожалуйста, на какую часть рабочих, работающих на рассматриваемом объекте, рассчитывают необходимое количество санитарно-бытовых помещений:

а) на всех рабочих, работающих на данном объекте;

б) на рабочих, входящих в первую смену;

в) на рабочих, входящих во вторую смену.

2.16. Укажите, пожалуйста, в какой единице измерения нормируется ПДД радиационного облучения (согласно НРБ-90):

а) рентген;      б) бэр;         в) Рад;       г) грэй.

2.17.Укажите, пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от пылящих производств должны быть установлены временные санитарно-бытовые помещения для отдыха рабочих:

а) не ближе 10м;      б) не ближе 20м;         в) не ближе 50м.

2.18.Укажите, пожалуйста, ширину санитарно-защитной зоны между жилой и промышленной зонами, если класс вредности производства соответствует II классу вредности:

а) 1000м;      б) 500м;         в) 300м;       г) 100м.

2.19.Укажите, пожалуйста, в зависимости, от каких критериев ГОСТ12.1.005-88 устанавливает допустимые и оптимальные параметры микроклимата рабочей зоны:

а) сезона года и категории тяжести работ;

б) сезона года и категории опасности работ;

в) вредности и опасности выполняемых работ.

2.20.Укажите, пожалуйста, основные параметры микроклимата рабочей зоны (несколько правильных ответов):

а) температура;

б) запыленность;

в) загазованность;

г) относительная влажность воздуха;

д) освещенность;

е) подвижность воздуха.

2.21.При производстве работ энергозатраты рабочего составляют 253 Дж/с. Укажите, пожалуйста, какой категории тяжести работу он выполняет:

а) I категории;

б) категории IIа;

в) категории IIб;

г) III категории.

2.22. Укажите, пожалуйста, разовое максимальное значение ПДК пыли для воздушной среды населенных мест:

а) 0,1 мг/м3;

б) 0,15 мг/м3;

в) 0,5 мг/м3;

г) 1,0 мг/м3.

2.23. Укажите, пожалуйста, какая из этих условий обеспечивает безопасность воздушной среды рабочей зоны:

а)c1ПДК1+c2ПДК2.......cпПДКп1;;

б)  Рф≤Ркр;

в) С1ПДК1+С2ПДК2......СпПДКп≥1;;

г)  σ≤R.

2.24. Укажите, пожалуйста, в сколько этапов проводится аттестация рабочих мест (АРМ):

а) 3 этапа;

б) 5 этапов;

в) 7 этапов.

2.25. В какой единице измерения оценивается освещенность рабочей поверхности:

а) люменах (лм);      б) люксах (лк);         в) канделах (кд).

2.26. Укажите, пожалуйста, нормативное значение освещенности рабочего места при производстве монтажных работ:

а) 20 лк;      б) 30 лк;         в) 50лк;г) 75лк.

2.27. Укажите, пожалуйста, каким из этих формул пользуются при расчете освещенности светильниками:

а)n=mEp⋅SPл;

б)n=Ep⋅Sφ⋅η;

2.28. Укажите, пожалуйста, на сколько категорий подразделяют население при установлении ПДД облучения:

а) 3 категории (А, Б, В);

б) 4 категории (А, Б, В, Г);

в) 5 категорий (А, Б, В, Г, Д).

2.29. Укажите, пожалуйста, на сколько групп критических органов подразделяют человеческое тело при нормировании ПДД облучения:

а) 3;      б) 5;         в) 7;г) 10.

2.30. Укажите, пожалуйста, максимальное расстояние от места работы в открытом воздухе до санитарно-бытового помещения, установленное для районов Крайнего Севера:а) 50м;      б) 100м;         в) 300м;г) 500м.

РЕЙТИНГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ №

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ  ТЕСТ   №3

3.1. Назовите, на кого в СМО возложена разработка мероприятий, направленных на устранение причин производственного травматизма:

а) на руководителя;

б) на главного инженера;

в) на работников службы техники безопасности;

г) на руководителя и на главного инженера;

д) на главного инженера и работников службы техники безопасности;

е) на руководителя, на главного инженера и работников службы техники безопасности?

  - Укажите нагрузку, на которую проверяют кран при проведении статических испытаний: превышающих его грузоподъемность на:

а)5%;         б)10%;        в)15%;         г)20%;        д)25%.

3.3.Укажите, пожалуйста, на какую равномерно распределенную нагрузку рассчитывают элементы строительных лесов при производстве каменных работ:

а)1000н/м2;          б)1500 н/м2;          в)2500н/м2.

3.4. Укажите, пожалуйста, допустимый угол наклона передвижных стреловых кранов при работе с выносными опорами:

а) 0˚;        б) 1,5˚;        в) 2˚;       г) 3˚;       д) 5˚;       е) 10˚.

3.5. Укажите, пожалуйста, какой зазор допускается между настилом строительных лесов и стеной при производстве каменных работ:

а)5см;        б) 10см;        в) 20см;       г) 25см.

3.6. Укажите, пожалуйста, на какой высоте от настила строительных лесов должны устанавливаться перила:

а) 50см;       б) 70см;        в) 80см;       г) 100см;       д) 110см;

3.7. Укажите, пожалуйста, какой зазор допускается между настилом строительных лесов  и стеной при производстве отделочных работ:

а) 5см;        б) 10см;        в) 15см;        г) 20см;        д) 25см.

3.8. Укажите, пожалуйста, периодичность проведения полного технического освидетельствования строительных грузоподъемных машин:

а) 1 год;       б) 3 года;       в) 5 лет;       г) 8 лет.

3.9. Укажите, пожалуйста, минимальное расстояние от основания песчаной траншеи глубиной 2,0м до ближайшей опоры грузоподъемной машины:

а) 1,5м;        б) 3,0м;        в) 4,0м;       г) 5,0м;       д) 6,0м.

3.10. Укажите, пожалуйста, начиная с какой высоты строительные леса принимаются в эксплуатацию комиссией:

а) более 2м;

б) более 4м;

в) более 6м;

г) более 10м.

3.11. Укажите, пожалуйста, на каком расстоянии от места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть убраны сгораемые материалы:

а) 2,0м;        б) 3,0м;        в) 5,0м;       г) 7,0м;       д) 10,0м.

3.12. Укажите, пожалуйста, минимальное допустимое расстояние сближения подъемной или выдвижной части крана до условной вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшим проводом, находящимся под напряжением до 1кВ:

а) 1м;        б) 1,5м;        в) 2м;       г) 5м;       д) 10м.

3.13. Укажите, пожалуйста, кем подписывается наряд-допуск, разрешающий производство работ с использованием крана в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП):

а) мастером;

б) прорабом;

в) главным инженером;

г) ответственным за безопасную эксплуатацию кранов;

д) главным инженером ответственным за безопасную эксплуатацию кранов.

3.14. Укажите, пожалуйста, на какой высоте над рабочими местами должна быть проведена проводка временного электроснабжения:

а) 2,5м;        б) 3,5м;        в) 6м.

3.15. Укажите, пожалуйста, на какой высоте над проездами должна быть проложена проводка временного электроснабжения:

а) 2,5м;        б) 3,5м;        в) 6м.

3.16. Укажите, пожалуйста, допустимую ширину проходов между штабелями строительных конструкций на временных складах:

а) 0,5м;        б) 1м;        в) 1,5м;       г) 2м.

3.17. Укажите, пожалуйста, на какую площадь проекции вертикальной поверхности строительных лесов на фасад здания предусматривается крепление:

а) на 30м2 – одно крепление;

б) на 40м2 – одно крепление;

в) на 50м2 – одно крепление.

3.18. Укажите, пожалуйста, минимально допустимый радиус закругления временных дорог, если по ним предусмотрено движение панелевозов:

а) не менее 5м;

б) не менее 8м;

в) не менее 10м;

г) не менее 12м;

д) не менее 15м.

3.19. Укажите, пожалуйста, ширину охранной зоны воздушной линии электропередачи напряжением от 1 до 10кВ:

а) 5м;        б) 10м;        в) 15м;       г) 20м;

3.20. Назовите, пожалуйста, на кого возложено общее руководство по безопасности труда всех структурных подразделений строительной организации:

а) на руководителя (начальника, директора, управляющего);

б) на главного инженера;

в) на старшего прораба;

г) на начальника отдела охраны труда.

3.21. Какое значение сопротивления человеческого тела электрическому току принимается в расчетах по технике безопасности:

а) 500 ОМ;          б) 1000 ОМ;           в) 1500 ОМ;         г) 2000 ОМ.

3.22. Укажите, пожалуйста, на выполнение каких перечисленных работ необходимо оформить наряд-допуск (несколько правильных ответов):

а) монтаж крупнопанельного дома;

б) кладка стен;

в) земляные работы в зоне городской свалки;

г) бетонирование конструкций монолитного здания;

д) окраска внутренней поверхности металлической емкости;

е) забивка свай;

ж) производство под воздушной ЛЭП;

з) усиление фундамента аварийного здания.

3.23. Укажите, пожалуйста, минимальное расстояние от основания траншеи глубиной 2,0м до ближайшей опоры грузоподъемной машины (грунт-супесь):

а) 1,25м;        б) 2,4м;        в) 3,6м;       г) 4,4м;        д) 5,3м.

3.24. Назовите, пожалуйста, на кого в СМО возложено обеспечение исправного состояния и правильной эксплуатации лесов; подмостей; креплений и т.д.:

а) на главного инженера;

б)на начальника участка;

в) на старшего прораба;

г) на мастера и прораба участка;

д) на работников службы охраны труда.

3.25. Укажите, пожалуйста, нагрузку, на которую проверяют кран при проведении динамических испытаний: превышающих его грузоподъемность на:

а) 5%;         б) 10%;           в) 20%;         г) 25%.

3.26. Укажите, пожалуйста, периодичность технического освидетельствования котлов гидравлическим испытанием:

а) 2 года;         б) 4 года;         в) 6 лет;          г) 8 лет;          д) 10 лет.

3.27. Укажите, пожалуйста, на какую равномерно-распределенную нагрузку рассчитывают элементы строительных лесов при производстве отделочных работ:

а) 1000н/м2;           б) 1500н/м2;          в) 2000н/м2;         г) 2500н/м2.

3.28. Укажите, пожалуйста, значение коэффициента грузовой устойчивости кранов, установленного Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Госгортехнадзора:

а) 1,0;        б) 1,1;        в) 1,15;      г) 1,2;      д) 1,3;      е) 1,4;

3.29. Укажите, пожалуйста, какое напряжение допускается для переносного освещения в помещениях, отнесенных в категорию «особо опасные»:

а) 12В;        б) 24В;         в) 36В;       г) 42В;         д) 220В.

3.30. Назовите, пожалуйста, какой государственный орган контролирует за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин:

а) Госпроматомнадзор;

б) Госгортехнадзор;

в) Госэнергонадзор;

г) Госсанэпиднадзор;

д) Госпожарнадзор.

3.31. Укажите, пожалуйста, нормативное значение противопожарного разрыва между зданиями III степени огнестойкости:

а) 9м;        б) 12м;        в) 15м;       г) 18м.

3.32. Назовите, пожалуйста, от каких параметров зависит расстояние установки строительной машины (или другого оборудования) вблизи котлованов, траншей, выемок:

а) вида грунта и глубины выемки;

б) вида грунта и веса оборудования;

в) глубины выемки и веса оборудования;

г) глубины выемки и вылета стрелы машины.

3.33. Укажите, пожалуйста, минимальное допустимое расстояние сближения подъемной или выдвижной части крана до условной вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшим проводом, находящимся под напряжением от 1кВ до 20 кВ:

а) 1м;          б) 2м;         в) 3м;          г) 5м.

Экзаменационные вопросы.

- Основные сведения о законодательстве по охране труда.

- Органы надзора и контроля за состоянием безопасности труда.

- Система стандартов безопасности труда.

- Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по ох
ране труда.

- Организация службы охраны и безопасности труда в строительстве.

- Рекомендации но планированию мероприятия по охране труда.

- Обучение безопасным методам работы и инструктаж на производстве.

8.	Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством.

9.Санитарно-гигиенические особенности строительного производства.

10.Санитарные нормы проектирования промышленных зданий.

11.Мероприятия по охране труда при проектировании населенных мест.

12.Метеорологические условия производственной среды.

13.Биологические воздействия радиоактивных излучений. Основные единицы измерений.

14.Нормирование ионизирующих излучений.

15.Производственный шум . Защита от воздействия шума.

16.Производственное освещение.

17.Методы расчета производственного освещения.

18.Понятие об эргономике. Общие требования технической эстетики.

19.Основные задачи и составные части проектной документации по ОТ.

20.Вопросы охраны труда в ППР

21.Охрана труда в технологических картах.

22.Вопросы ОТ в календарных планах и сетевых графиках.

23.ОТ при проектировании стройгенплана.

24.Организация безопасности труда на строительной площадке.

25.Безопасность работы при монтаже гражданских и промышленных зданий и сооружений. Технологическая структура монтажных работ.

26.Безопасная организация монтажного участка.

27.Монтажная оснастка для временного закрепления и выверки конструкций.

28.Определение расчетных параметров траверс. Расчет такелажных скоб.

29.Обеспечение прочности и устойчивости при монтаже строительных конструкций.

30. Организация безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

31.Основные требования безопасности при установке строительных машин.

32.Устойчивость кранов.

33. Требования безопасности при работе с краном в охранных зонах ВЛЭП

34.Безопасность работы при монтаже и эксплуатации средств подмащивания.

35 .Обеспечение прочности и устойчивости лесов.

36.ТБ при работе с лесов и подмостей. ТБ при работе с приставных лестниц.

37.ТБ при земляных работах.

38.ТБ при каменных работах.

39.Меры безопасности при эксплуатации электроустановок.

40.Защитное заземление.

41.ТБ при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

42.Физико-химические основы процессов горения.

43.Категорирование производств по взрывопожароопасности.

44.Возгораемость строительных материалов.

45 .Огнестойкость строительных конструкций.

46.Степень огнестойкости зданий и сооружений.

47.Противопожарные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий.

48.Способы и средства тушения пожаров. Противопожарное водоснабжение.

49.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

50. Законодательные акты о защите населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций.

51.Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций.

52. Понятие о безопасности и устойчивом развитии.

53. Обеспечение безопасности строительными методами.

Экзаменационные билеты

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

- Основные сведения о законодательстве по охране труда.

2. Монтажная оснастка для временного закрепления и выверки конструкций.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

- Органы надзора и контроля за состоянием безопасности труда.

2. Определение расчетных параметров траверс.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

- Система стандартов безопасности труда.

2.  Обеспечение прочности и устойчивости при монтаже строительных конструкций.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

1. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства по ох
ране труда

2. Проверка устойчивости фермы после установки на колон

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

- Организация службы охраны и безопасности труда в строительстве.

- Монтажная устойчивость колонн.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

- Рекомендации по планированию мероприятия по охране труд

2.  Средства защиты для безопасного подъема рабочих на высоту

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

- Обучение безопасным методам работы и инструктаж на производстве.

2.   Организация безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

- Производственный травматизм и профессиональная вредность.

2.   Основные требования безопасности при установке строительных машин.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

1.	Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством.

2.   Устойчивость башенных кранов.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

1. Экономическая оценка последствий травматизма.

2. Безопасность работы при монтаже и эксплуатации средств подмащивания

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

1. Санитарно-гигиенические особенности строительного производства.

2.  Обеспечение прочности и устойчивости лесов.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

1. Санитарные нормы проектирования промышленных зданий.

2. ТБ при работе с лесов и подмостей. ТБ при работе с приставных лестниц.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

1. Мероприятия по охране труда при проектировании населенных мест.

2.  ТБ при земляных работах.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

1. Метеорологические условия производственной среды.

2. ТБ при каменных работах.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

1. Биологические воздействия радиоактивных излучений. Основные единицы измерений.

2. .Меры безопасности при эксплуатации электроустановок.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

1. Нормирование ионизирующих излучений.

2. .Защитное заземление.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

- Условия безопасной работы с источниками ионизирующих излучений. Общие принципы защиты.

- Техника безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

- Производственный шум. Защита от воздействия шума.

- Физико-химические основы процесса горения.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

- Производственное освещение.

- Категорирование производств по взрывопожароопасности.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

- Методы расчета производственного освещения.

- Возгораемость строительных материалов

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

- Основные задачи и составные части проектной документации по охране труда.

- Огнестойкость строительных конструкций.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

- Вопросы охраны труда в ППР

- Огнестойкость строительных конструкций.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

- Вопросы обеспечения безопасности труда в календарных планах.

- Степень огнестойкости зданий и сооружений

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

- Обеспечение безопасности труда при проектировании стройгенплана.

- Способы и средства тушения пожара. Противопожарное водоснабжение.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

- Организация безопасности труда на строительной площадке.

- Законодательные акты о защите населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций.

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

«Утверждаю»

Зав. кафедрой: _________________      «_21        мая  2010 г.

Специальность: ГСХА

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности.

Инженерно-технический факультет.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

- Понятие о безопасности и устойчивом развитии

- Методы расчета производственного освещения.