Тест 5 Технология разработки МПИ

1. Что запрещено при комбинированной разработке месторождений?

А) Ограничение мощности массовых взрывов в карьере и в подземных выработках.
Б) Применение систем разработки, исключающих сдвижение (разрушение) массива предохранительного целика.
В) Несвоевременная отработка и разрушение рудных целиков и потолочин в руднике от массовых взрывов.

2. Какие из перечисленных факторов должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации горнорудных предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой?

А) Только наличие подземных пустот в границах и под дном карьера.
Б)Только исключение прорывов в подземные горные выработки паводковых и ливневых вод.
В) При ведении горных работ должны учитываться все перечисленные факторы.

2. Каким образом доводятся до специалистов и горнорабочих дополнительные меры безопасности перед производством массового взрыва?

А) Приказом под подпись.
Б) Начальником отдела промышленной безопасности в устной форме.
В) Командиром профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) под подпись в журнале инструктажа.

4. Через какой минимальный промежуток времени после массового взрыва по разрушению целиков разрешается спуск в шахту представителей профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования)?

А) Через час.
Б) Через 2 часа.
В) Через 3 часа.

5. В каком случае нарушены требования к системам вентиляции при (совмещенной) разработке месторождения?

А) Способы проветривания рудников (шахт) определяются проектом с учетом образования избыточной депрессии в зоне влияния открытых работ.
Б) При комбинированной (совмещенной) разработке месторождения и наличии аэродинамических связей подземных выработок с карьерным пространством предусматривается нагнетательный способ общерудничной системы проветривания.
В) Вентиляция горных работ при вскрытии и отработке запасов руд, находящихся в бортах и под дном карьера, может быть принята только локальной через вскрывающие выработки из карьера.

6. В каком случае нарушены требования к осушению и водоотливу при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений с неблагоприятными гидрогеологическими условиями?

А) Допускается частичная отработка барьерных целиков без предварительного отвода воды по проекту, утвержденному руководителем предприятия и согласованному со специализированной организацией.
Б) Вода из карьера в подземные выработки должна поступать самотеком через дренажные скважины с обязательным применением забивных или сквозных фильтров.
В) Допускается использовать действующие рудоспуски и вентиляционные восстающие в качестве дренажных выработок для перепуска грунтовых и паводковых вод из карьера.

7. На какое время и при каком условии может быть временно приостановлена деятельность объекта без консервации горных выработок?

А) На срок до 3 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.
Б) На срок до 6 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.
В) На срок до 12 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

8. В каком случае нарушены требования безопасности при ликвидации объекта с подземным способом добычи полезных ископаемых?

А) Провалы, образовавшиеся на земной поверхности вследствие обрушения горных пород над подземными выработками, должны быть заполнены породой.
Б) Вертикальные шахтные и рудничные стволы, а также наклонные стволы с углом наклона более 45 градусов, должны быть засыпаны на 1/3 и обвалованы.
В) Штольни на расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород перекрываются каменной или железобетонной перемычкой.

9. С какой периодичностью должны осматриваться и при необходимости перекрепляться все основные горные выработки при сухой консервации?

А) Не реже одного раза в год.
Б) Не реже одного раза в полугодие.
В)Не реже одного раза в квартал.

10. С соблюдением каких условий должна проводиться консервация горных выработок в случаях разработки самовозгорающихся полезных ископаемых (угли, сернистые руды)?

А) С обеспечением безопасного передвижения людей по выработкам.
Б) С соблюдением установленных требований промышленной безопасности.
Б) С соблюдением дополнительных специальных противопожарных мероприятий на период производства работ и всего срока консервации.

11. Кем утверждается документация по ведению горных работ?

А) Главным геологом организации.
Б)Техническим руководителем организации.
В)Представителем Ростехнадзора.

12. Каким должно быть содержание углекислого газа в рудничном воздухе на рабочих местах?

А) Не более 0,75%.
Б) Не менее 1%.
В) Не более 0,5%.

13. Какую температуру должен иметь воздух, поступающий в подземные горные выработки?

А) Не менее 1 оС.
Б) Не менее 2 оС.
В) Не менее 0 оС.

14. Каким образом должны проветриваться камеры служебного назначения?

А) За счет диффузии.
Б) Комбинированным способом (за счет диффузии и подачи воздуха с исходящей струи).
В) Должны проветриваться обособленной струей свежего воздуха, с выбросом отработанного воздуха непосредственно на исходящую струю участка (шахты).

15. Какой способ вентиляции должны иметь шахты?

А) Искусственную вентиляцию.
Б) Только за счет естественной тяги.
В) Только нагнетательную вентиляцию.

16. В каких случаях из перечисленных должен устанавливаться «газовый режим» в шахтах?

А) Только при наличии соответствующих геологических данных — про¬ектом разработки месторождения, перед началом строительства.
Б) Только при обнаружении горючих и ядовитых газов в процессе ведения горных работ или эксплуатации объекта – немедленно техническим руководителем организации с последующим изданием совместного приказа территориального органа исполнительной власти, уполномоченного в области промышленной безопасности.
В) В любом из перечисленных случаев (в зависимости от конкретных условий) и может быть распространен на отдельные рабочие зоны (участки, блоки, панели, пласты, горизонты) или на шахту в целом.

17. Может ли «газовый режим» распространяться на отдельные участки, блоки, пласты или на шахту в целом?

А) Только на шахту в целом.
Б) Может распространяться на отдельные рабочие зоны: участки, блоки и т.д.
В) Только на горные выработки всего месторождения.

18. На каком расстоянии от ствола на поверхности может быть установлена вентиляторная установка для проветривания при проходке ствола?

А) Не менее 10 метров от ствола.
Б) Не менее 15 метров от ствола.
В) Не менее 5 метров от ствола.

19. Сколько самостоятельных вентиляторных агрегатов должно входить в главную вентиляторную установку?

А) Два самостоятельных вентиляторных агрегата, причем один из них должен быть резервный.
Б) Два самостоятельных вентиляторных агрегата и дополнительно должен быть установлен резервный.
В) Один самостоятельный вентиляторный агрегат, обеспечивающий проектную мощность.

20. В какие сроки проводится воздушно-депрессионная съемка?

А) На всех шахтах – не реже одного раза в три года, а на трудно проветриваемых шахтах – не реже одного раза в год.
Б) На всех шахтах – один раз в пять лет.
В) На всех шахтах – при вводе новых горизонтов.

21. Какая длина должна быть у замерных станций, оборудованных на местах замера количества воздуха?

А) Не менее 2 м.
Б) Не менее 4 м.
В) Не менее 1 м.

22. При обнаружении какой концентрации горючих газов (метан + двухатомный водород) в атмосфере горной выработки лицо, производившее замер, должно немедленно прекратить работы в этой выработке, вывести из нее людей, отключить электроэнергию, выключить двигатели внутреннего сгорания и сообщить диспетчеру и лицу сменного технического надзора?

А) При концентрации 0,3%.
Б) При концентрации 0,5% и более.
В) При концентрации 0,1%.

23. Что из перечисленного не входит в мероприятия по разгазированию выработок?

А) Контроль за разгазированием выработки и за свежей струей воздуха, концентрация газов в месте слияния исходящей и свежей струй воздуха не должна превышать: горючих газов – 1%, ядовитых газов – ПДК.
Б) Обследование выработок после разгазирования перед допуском в них людей.
В) Возобновление работ в отперемыченных выработках, подключение электрооборудования и электрических сетей.

24. В течение какого времени после окончания сварочных и газопламенных работ место сварки и резки должно находиться под наблюдением лица технического надзора или специально выделенного и проинструктированного лица?

А) Не менее двух часов.
Б) Не менее одного часа.
В) Не менее полутора часов.

25. Как часто механиком (энергетиком) и начальником пылевентиляционной службы шахты должна проверяться исправность действия реверсивных устройств вентиляторной установки без опрокидывания струи?

А) Не реже одного раза в месяц.
Б) Не реже одного раза в два месяца.
В) Не реже одного раза в три месяца.

26. Какова периодичность проверки действия реверсивных устройств с пропуском опрокинутой воздушной струи в нерабочее время?

А) Один раз в месяц.
Б) Один раз в три месяца.
В) Один раз в шесть месяцев.

27. Каким образом необходимо составлять вентиляционные планы?

А) Один раз в год в двух экземплярах и пополнять ежемесячно.
Б) Один раз в месяц в трех экземплярах.
В) Один раз в полгода в трех экземплярах и дополнять ежемесячно.

28. У кого не должен храниться экземпляр вентиляционного плана?

А) В профессиональном аварийно-спасательном формировании (аварийно-спасательной службе).
Б) У технического руководителя шахты в комплекте Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.
В) У механика (энергетика) шахты.

29. На содержание каких веществ должны быть исследованы пробы воздуха, набираемые в непроветриваемой части затопленных вертикальных и наклонных выработок (до начала откачки воды)?

А) Только СН4, H2S.
Б) Только О2, СО2.
В) CO, СО2, СН4, H2S, О2 и Н2.