Тест 10 Технология разработки МПИ

1. Кем проверяется исправность реверсивных, переключающих и герметизирующих устройств вентилятора главного проветривания (ВГП)?

А) Электриком
Б) Главным механиком
В) Начальником участка

2. В каких из перечисленных случаев допускается эксплуатация рельсового пути?

А) При касании ребордой колеса вагона головок болтов крепления рельса;
Б) При повреждениях и дефектах рельсов, которые могут вызвать сход подвижного состава с рельсовых путей;
В) При отклонении рельсов от оси пути на стыках (излом) более 20 мм на длине рельсового пути менее 10 м.

3. В каких из перечисленных случаев допускается эксплуатация стрелочных переводов?

А) Сбитых, выкрошенных и изогнутых в продольном и поперечном направлениях или неплотно прилегающих к рамному рельсу и башмакам стрелочных перьях;
Б) Разъединенных стрелочных тягах;
В) Замыкании стрелок с зазором между прижатым острием пера и рамным рельсом менее 4 мм;

4. С какой периодичностью осуществляется осмотр и проверка аварийно-ремонтных и вспомогательных подъемных установок специалистом обособленного структурного подразделения?

А) Не реже одного раза в 10 дней
Б) Не реже одного раза в неделю
В) Не реже одного раза в месяц

5. Какая максимальная скорость допустима при перевозке людей по монорельсу подвесным локомотивом по горизонтальным выработкам?

А) Не более 7 км/ч
Б) Не более 10 км/ч
В) Не более 20 км/ч

6. В каком случае эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах на несколько опасных объектов?

А) Разрабатывается единый План мероприятий только для объектов, находящихся на расстоянии менее 100 м друг от друга.
Б) Разрабатывается один План мероприятий для объектов, расположенных на одном участке, и несколько для объектов на смежных участках.
В) Необходимо разработать планы мероприятий для каждого объекта отдельно.

7. Что из перечисленного входит в должностные обязанности руководителя горноспасательных работ (РГСР)?

А) Осуществляет руководство силами ПАСС(Ф) и отделениями вспомогательной горноспасательной команды (далее – ВГК) при выполнении ими горноспасательных работ.
Б) Проверяет и выдает СИЗ работникам
В) Руководит работами по спасению пострадавших

8. Какое из перечисленных требований при тушении пожаров в вертикальных горных выработках указано верно?

А) Пожары в вертикальных горных выработках тушатся активным способом сверху вниз.
Б) Нахождение людей в вертикальных горных выработках во время тушения в них пожара, допускается только с исходящей вентиляционной струей
В) При тушении активным способом и локализации пожаров в вертикальных горных выработках с восходящей струей воздуха с применением воды, подаваемой с поверхности, выполняются меры, исключающие уменьшение вентиляционной струи.

9. Какое максимальное допустимое избыточное давление в кессоне при ведении горноспасательных работ в автономных изолирующих дыхательных аппаратах?

А) Выше 0,1 МПа
Б) Выше 0,2 МПа
В) Выше 0,3 МПа

10. В каком случае инертизация рудничной атмосферы в изолируемом пространстве может быть начата до окончания возведения взрывоустойчивых изоляционных перемычек?

А) Если объем подаваемого инертного газа превышает расход воздуха, поступающего на пожарный участок.
Б) Если объем подаваемого инертного газа не превышает расход воздуха, поступающего на пожарный участок.
В) Если на участке находятся люди

11. Какую информацию не включает в себя общий раздел плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?

А) Возможные сценарии возникновения и развития аварий на объектах, а также источники (места) возникновения аварий;
Б) Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.
В) Все перечисленное

12. Какова максимально допустимая продолжительность пребывания работников ПАСС(Ф) и членов вспомогательной горноспасательной команды (ВКГ) установлена для их пребывания в непригодной для дыхания атмосфере с применением дыхательных аппаратов ?

А) Не должна превышать двух часов.
Б) Не должна превышать трех часов.
В) Не должна превышать четырех часов.

13. Кто утверждает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите два правильных варианта ответа.

А) Руководителями (заместителями руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты.
Б) Руководителями обособленных подразделений юридических лиц
В) Руководителями структурных подразделений объекта.

14. Какое из перечисленных требований к оперативным планам по локализации и ликвидации последствий аварий указаны неверно?

А) Оперативный план разрабатывается на основании поступающей на КП информации
Б) Оперативный план должен содержать ссылок на пункты ранее разработанных оперативных планов.нформации, анализа аварийной обстановки и прогноза развития аварии.
В) Оперативный план согласовывает РГСР и утверждает РЛА.

15. При каких условиях допускается ведение горноспасательных работ в тупиковой выработке?

А) При тушении пожара в наклонной тупиковой выработке методом затопления организуется проветривание тупиковой части выработки от ее устья до затопленной части. Тупиковую часть выработки допускается не проветривать при условии, что в ней исключено нахождение людей и организован дистанционный контроль уровня воды.
Б) Если при развитии пожара возникает необходимость вывести людей из тупиковой выработки, выполняются мероприятия, которые ограничивают возможность распространения горения, а также способствуют затуханию очага пожара (далее – локализация пожара).
В) Все перечисленное

16. Какая максимальная температура воздуха допускается в добычных, подготовительных и других действующих выработках у мест, где работают люди при относительной влажности до 90%?

А) Не должна превышать 24°С
Б) Не должна превышать 25°С
В) Не должна превышать 26°С

17. На кого возлагается персональная ответственность за наличие и качество материалов, находящихся в противопожарных подземных и поверхностных складах в соответствии с планом ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях?

А) На начальника шахты.
Б) На главного инженера шахты
В) На командира ВСЧ

18. Где должны находиться лица, на которых возлагается ответственность за руководство ликвидацией аварий в шахте в данную смену?

А) В месте ликвидации аварии
Б) На поверхности в командном пункте
В) В административном здании

19. Что предусматривается в плане ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях?

А) Мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития;
Б) Мероприятия по спасению людей, пути вывода людей, застигнутых аварией, из зоны опасного воздействия, связанной с аварией;
В) Все перечисленное

20. Кто является ответственным руководителем работ по спасению людей и ликвидации аварий до момента прибытия главного инженера шахты?

А) Начальник участка
Б) Горный диспетчер
В) Бригадиры