Тест 11 Технология разработки месторождений полезных ископаемых

1. Какая документация должна находиться на командном пункте?

А) Оперативные журналы ОПО и ПАСС(Ф), ПЛА,
Б) Оперативные планы,
В) Все перечисленное

2. Кто из перечисленных лиц обеспечивает подачу сжатого воздуха или воды к месту аварии в случаях, предусмотренных планом ликвидации аварий?

А) Дежурный механик
Б) Энергетическая служба
В) Руководитель энергомеханической службы ОПО:

3. Какое из перечисленных мероприятий не проводится при ликвидации последствий горного удара, обрушения пород, оползня?

А) Организация работы по разборке обрушившейся горной массы
Б) Проведение поисковых выработок из возможно большего числа мест;
В) Установление связи с застигнутыми аварией людьми, не имеющими возможности выйти из зоны аварии.

4. Кем утверждается план ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях?

А) Техническим руководителем эксплуатирующей организации (главным инженером организации)
Б) Руководителем организации
В) Командиром горноспасательного формирования

5. В каком приоритетном порядке предварительно определяется вид происшедшей аварии при отсутствии информации, позволяющей достоверно определить ее вид, на ОПО, ведущих подземные горные работы?

А) Взрыв
Б) Горный удар
В) Определяют в таком порядке, затем контролируют по датчикам

6. При каком виде аварии члены вспомогательной горноспасательной команды устанавливают связь с застигнутыми аварией людьми, организуют их спасение, предварительно усилив крепь, тем самым исключив возможные обрушения?

А) При затоплении
Б) При обрушении в горной выработке
В) При пожаре

7. Каким образом распределяется максимальная продолжительность (время) непрерывного пребывания работников ПАСС(Ф) в зоне высоких температур при передвижении по подземным горным выработкам с непригодной для дыхания атмосферой?

А) Определяется по максимальной температуре воздуха, замеренной при ведении горноспасательных работ, и отсчитывается с момента входа в горную выработку
Б) Распределяется следующим образом: одна треть на передвижение в направлении “туда” и две трети – в направлении “обратно”. при температуре от 41 °C до 50 °C проводятся при условии, что эти работы связаны со спасением людей и продолжительность пребывания работников ПАСС(Ф) в данной атмосфере не превышает десяти минут.
В) Учитываются все перечисленные данные

8. В каком случае допускается нахождение людей, занятых тушением подземного пожара активным способом, в горных выработках с исходящей от пожара струей воздуха?

А) Со стороны поступающей к пожару вентиляционной струи.
Б) Пожар находится вблизи выработок со свежей струей воздуха
В) Только в термоснаряжении

9. Кем выполняется вскрытие перемычек и разгазирование изолированных горных выработок?

А) Работниками ГВГСС.
Б) Участком ВТБ.
В) Сотрудниками ПАСФ

10. С какой периодичностью проводится проверка износа рельсов и нивелирование профиля откаточных путей?

А) Не реже одного раза в год
Б) Не реже одного раза в 6 месяцев
В) Не реже одного раза в месяц

11. В каком из перечисленных случаев пересматриваются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах?

А) Не менее. чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий;
Б) После реконструкции ввода новых или закрытия отработанных участков горных выработок, внесения изменений в схемы вентиляции на них, а также после изменения путей выхода работников при аварии;
В) После предписания инспектора Ростехнадзора о нарушении техники безопасности

12. Какова минимально допустимая численность горноспасательного отделения или отделения вспомогательной горноспасательной команды (ВГК) для ведения горноспасательных работ в непригодной для дыхания атмосфере при работе в подземных горных выработках?

А) Не менее пяти человек
Б) Не менее трех человек
В) Не менее двух человек

13. Какое из перечисленных действий допускается при ведении горноспасательных работ в подземных горных выработках в зоне высоких температур с непригодной для дыхания атмосферой?

А) Контролировать объем оставшейся в ДА газо-дыхательной смеси горноспасательное отделение или отделение ВГК должно состоять не менее, чем из пяти человек
Б) Передавать информацию на КП
В) Все перечисленное

14. До какой минимальной температуры разрешается ведение горноспасательных работ в горных выработках с непригодной для дыхания атмосферой?

А) Выше 35 °C.
Б) Выше 38 °C.
В) Выше 40 °C.

15. При каком угле наклона наклонной горной выработки пожар в ней тушится активным способом дистанционно?

А) В наклонной выработке с углом наклона более 45°
Б) В наклонной выработке с углом наклона более 20°
В) В наклонной выработке с углом наклона более 15°

16. На какие виды работ распространяются Правила ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ?

А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах.
Б) На ведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной и огражденной площадке на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.
В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.

17. На сколько групп подразделяются газоопасные работы в зависимости от степени опасности и на основании каких критериев устанавливается та или иная группа?

А) На 3 группы, в зависимости от степени риска проводимых работ.
Б) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся работы в закрытом или открытом пространстве.
В) На 2 группы, в зависимости от того, проводятся газоопасные работы с оформлением наряда-допуска, или без оформления.

18. Кто разрабатывает перечень газоопасных работ?

А) Служба производственного контроля эксплуатирующей организации.
Б) Газоспасательная служба.
В) Каждое структурное подразделение эксплуатирующей организации.

19. Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ?

А) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.
Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.
В) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

20. Какое из перечисленных требований к исполнителям в период подготовки к проведению газоопасных работ указано неверно?

А)Проверяется наличие и исправность средств индивидуальной защиты,
Б) Проверяется наличие и исправность инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности исполнителей.
В) Проверяется состояние здоровья