Тест 14 Технология разработки месторождений полезных ископаемых

1. Кем утверждается план и схема развития горных работ?

А) Руководителем организации – пользователя недр.
Б) Ростехнадзором
В) Министерством природы

2. В какой срок пользователи недр письменно уведомляются органом горного надзора о времени и месте рассмотрения планов и схем развития горных работ?

А) Не позднее, чем за 15 дней до установленной даты рассмотрения.
Б) Не позднее, чем за 10 дней до установленной даты рассмотрения.
В) Не позднее, чем за 5 дней до установленной даты рассмотрения.

3. Каково минимально допустимое число запасных выходов на шахте,  обеспечивающих выезд (выход) людей на поверхность и имеющих разное направление вентиляционных струй?

А) На шахте должно быть не менее двух отдельных выходов, обеспечивающих выезд (выход) на поверхность и имеющих разное направление вентиляционных людей струй. Каждый горизонт, этаж (подэтаж), блок должны иметь не менее двух отдельных выходов на смежные горизонты или к стволам.
Б) На шахте должно быть не менее двух отдельных выходов, обеспечивающих выезд (выход) людей на поверхность и имеющих одно направление вентиляционных струй.
В) На шахте должен быть только один отдельный выход, обеспечивающий выезд (выход) людей на поверхность.

4. При какой глубине вертикальных стволов механический подъем в одном из них может отсутствовать, при условии наличия лестниц в обоих стволах?

А) Глубиной до 70 м.
Б) Глубиной до 50 м.
В) Определяется проектом.

5. Какова минимально допустимая ширина лестниц в вертикальных выработках?

А) Не менее 30 см.
Б) Не менее 40 см.
В) Не менее 35 см.

6. Куда запрещается устраивать выходы из восстающих выработок, оборудованных лестницами?

А) Непосредственно на конвейерный штрек.
Б) Непосредственно на руддвор.
В) Непосредственно на откаточные выработки.

7. В соответствии, с какими документами осуществляются проведение и крепление горных выработок?

А) На основании проектной документации, технологических регламентов и паспортов крепления и управления кровлей.
Б) Проекта разработки.
В) Только на основании технологического регламента и паспорта крепления и управления кровлей.

8. Какой должна быть ширина свободного прохода для людей в выработках с конвейерным транспортом?

А) Не менее 50 см.
Б) Не менее 60 см.
В) Не менее 70 см.

9. Какой должна быть высота свободного прохода людей в горизонтальных горных выработках, где применяются рельсовые транспортные средства?

А) Не менее 1,8 м.
Б) Не менее 2,0 м.
В) Не менее 1,9 м.

10. Какое расстояние должно быть между осями рельсовых путей в двухпутевых выработках?

А) Расстояние между осями рельсовых путей в двухпутевых выработках должно быть такое, чтобы зазор между наиболее выступающими частями встречных транспортных средств был не менее 0,2 м.
Б) Расстояние между осями рельсовых путей в двухпутевых выработках должно быть такое, чтобы зазор между наиболее выступающими частями встречных транспортных средств был не менее 0,4 м.
В) Расстояние между осями рельсовых путей в двухпутевых выработках должно быть такое, чтобы зазор между наиболее выступающими частями встречных транспортных средств был не менее 0,1 м.

11. Разрешается ли одновременное производство работ в наклонных выработках на различных отметках?

А) Разрешается по письменному наряду.
Б) Разрешается по согласованию с надзорными органами.
В) Запрещается.

12. Какое минимальное количество независимых сигнальных устройств должна иметь каждая подъемная установка при проходке и углублении стволов согласно «Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»?

А) Не менее двух независимых сигнальных устройств.
Б) Одно сигнальное устройство.
В) Количество сигнальных устройств определяется горно-геологическими условиями ведения работ.

13. Кто ежесуточно должен осматривать крепь и армировку вертикальных и наклонных стволов шахт, служащих для подъема, спуска людей и грузов?

А) Механик подъема.
Б) Специально назначенные лица.
В) Лица технического надзора.

14. В какие сроки проводится проверка маркшейдерской службой положения стенок шахтного ствола и проводников в нем?

А) Срок устанавливается в проектной документации, но не реже одного раза в три с половиной года.
Б) Срок устанавливается в зависимости от горно-геологических условий, но не реже одного раза в пять лет.
В) Срок устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации для каждого ствола, но не реже одного раза в три года.

15. У кого хранятся оригиналы паспортов крепления и управления кровлей подземных горных выработок?

А) У лиц технического надзора, осуществляющих руководство работами.
Б) У технического руководителя объекта.
В) Только у начальника участка, в помещениях выдачи наряда.

16. Что из перечисленного должна содержать пояснительная записка паспорта крепления и управления кровлей?

А) Только расчет потребности в крепежном и закладочном материале.
Б) Только обоснование способов крепления и управления кровлей выработок и очистного пространства: крепления, вида и конструкции крепи, выбора форм и размеров постоянных и временных панельных, опорных и предохранительных целиков, способов закладочных работ, а также средств механизации по установке крепи.
В) Все перечисленное, включая мероприятия, учитывающие специфические особенности системы разработки по креплению и управлению кровлей выработок и очистного пространства.

17. С какой периодичностью необходимо проводить осмотр крепи и армировки вертикальных горных выработок?

А) Ежесуточно
Б) 1 раз в неделю
В) 1 раз в месяц

18. Какова периодичность проверки состояния горных выработок, служащих запасными выходами?

А) Ежесуточно
Б) 1 раз в неделю
В) Не реже одного раза в месяц

19. Чем из перечисленного оборудуются наклонные горные выработки, предназначенные для передвижения людей, при углах наклона от 31 до 45°?

А) Лестницами с горизонтальными ступеньками и перилами.
Б) Сходнями со ступеньками и перилами.
В) Трапами с перилами.

20. Каково максимально допустимое расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя при проведении восстающих горных выработок?

А) Не должно превышать 8 м.
Б) Не должно превышать 10 м.
В) Не должно превышать 12 м.