Тест 15 Технология разработки месторождений полезных ископаемых печать

1. Какой порядок одновременного ведения очистных работ на смежных этажах предусмотрен «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»?

А) При одновременном ведении очистных работ на смежных этажах забои верхнего этажа должны опережать забои нижнего этажа на безопасное расстояние, определенное проектом.
Б) При одновременном ведении очистных работ на смежных этажах забои нижнего этажа должны опережать забои верхнего этажа на безопасное расстояние, определенное проектом.
В) При одновременном ведении очистных работ на смежных этажах забои нижнего этажа должны опережать забои верхнего этажа на расстояние не более 3 м.

2. Какой должна быть высота свободного прохода на штреках (ортах) скреперования?

А) На штреках (ортах) скреперования должен всегда сохраняться свободный проход по высоте не менее 2/3 высоты выработки.
Б) На штреках (ортах) скреперования должен всегда сохраняться свободный проход по высоте не менее 1,8 м.
В) На штреках (ортах) скреперования должен всегда сохраняться свободный проход по высоте, который определен проектом.

3. Каким способом производится ликвидация зависаний, образовавшихся сводов в отбитой руде?

А) Ликвидация зависаний, образовавшихся сводов в отбитой руде (в очистном пространстве) должна производиться под надзором лиц, имеющих право руководства горными работами.
Б) Ликвидация зависаний, образовавшихся сводов в отбитой руде (в очистном пространстве) должна производиться из безопасного места взрыванием зарядов с применением детонирующего шнура, подаваемого на шестах.
В) Ликвидация зависаний, образовавшихся сводов в отбитой руде (в очистном пространстве) должна производиться любыми методами.

4. Разрешается ли применение системы разработки с обрушением руды и вмещающих пород при наличии в налегающих породах плывунов, неосушенных песков, карстов
и т. д.?

А) Разрешается по паспорту буровзрывных работ.
Б) Разрешается при согласовании с органами надзора.
В) Запрещается.

5. Как производится посадка кровли?

А) Посадка кровли производится под непосредственным руководством лица технического надзора в соответствии с проектом организации работ.
Б) Посадка кровли производится в соответствии с проектом организации работ.
В) Посадка кровли производится под непосредственным руководством специалиста по производственному контролю.

6. На какое расстояние при одновременной отработке нескольких подэтажей системой подэтажного обрушения каждый верхний подэтаж должен опережать нижний?

А) На расстояние, устанавливаемое проектом, но не менее чем на длину, равную высоте одного подэтажа.
Б) На расстояние не менее чем на длину, равную высоте двух подэтажей.
В) Расстояние определяется проектом.

7. По какому документу осуществляется выемка целиков?

А) В соответствии с нарядом-допуском
Б) В соответствии с проектом.
В) В соответствии с технологической картой

8. Что такое горно-тектонический удар?

А) Мгновенная подвижка блоковых структур по разрывам, сопровождающаяся сильным сотрясением массива, резким звуком, образованием пыли и воздушной волной и нарушением технологического процесса.
Б) Мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части массива, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные выработки с нарушением крепи, смещением машин, механизмов, оборудования и вызывающее нарушение технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком, сильным сотрясением горного массива, образованием пыли и воздушной волной.
В) Хрупкое разрушение руды (породы) с выбросом в горные выработки без нарушения технологического процесса, сопровождающееся звуком, сотрясением массива и образованием пыли.

9. Что такое горный удар?

А) Мгновенная подвижка блоковых структур по разрывам, сопровождающаяся сильным сотрясением массива, резким звуком, образованием пыли и воздушной волной и нарушением технологического процесса.
Б) Мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части массива, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные выработки с нарушением крепи, смещением машин, механизмов, оборудования и вызывающее нарушение технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком, сильным сотрясением горного массива, образованием пыли и воздушной волной.
В) Хрупкое разрушение руды (породы) с выбросом в горные выработки без нарушения технологического процесса, сопровождающееся звуком, сотрясением массива и образованием пыли.

10. Что такое микроудар?

А) Мгновенное разрушение руды (породы) в глубине массива, вызывающее хрупкое разрушение в выработках и целиках в форме горного удара, как правило, на больших площадях и сопровождающееся сильным сотрясением массива, резким звуком, образованием пыли и воздушной волной
Б) Мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части массива, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные выработки с нарушением крепи, смещением машин, механизмов, оборудования и вызывающее нарушение технологического процесса. Удар сопровождается резким звуком, сильным сотрясением горного массива, образованием пыли и воздушной волной
В) Мгновенное разрушение целика или приконтурной части выработки, проявляющееся в виде выброса руды (породы) в подземные выработки, не вызывающее нарушение технологического процесса. Микроудар сопровождается сотрясением массива и образованием пыли

11. Какой категории удароопасности не существует?

А) «Неопасно».
Б) «Опасно».
В) «Чрезвычайно опасно».

12. Что является зоной повышенного горного давления?

А) Часть рудного тела (вмещающих пород), испытывающая повышенное горное давление, передаваемое краевыми частями или целиками смежного (защитного) рудного тела (слоя).
Б) Часть зоны разгрузки, в пределах которой напряжения меньше, чем в нетронутом массиве на критической глубине по условию удароопасности.
В) Часть массива пород в зоне влияния очистной или подготовительной выработки, в пределах которой напряжения больше, чем в нетронутом массиве.

13. Что из перечисленного необходимо соблюдать при проектировании вскрытия, подготовки и систем разработки на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам?

А) Только осуществлять разделение месторождения на шахтные поля и порядок их отработки, чтобы обеспечивалось планомерное извлечение запасов без образования целиков, острых углов и выступов фронта очистных работ.
Б) Только сокращать применение систем разработки с открытым очистным пространством.
В) Только ограничивать встречные и догоняющие фронты очистных работ.

14. Каким образом участки горных выработок категории «Опасно» приводят в неудароопасное состояние?

А) Проектом, утвержденным председателем Комиссии (техническим руководителем предприятия (организации).
Б) Техническими условиями, разработанными специализированной организацией.
В) Указаниями научно-исследовательского института.

15. Каким должно быть расстояние между стенками стволов при строительстве шахт на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам?

А) Не менее 50 м.
Б) Не менее 45 м.
В) Не менее 40 м.

16. В каком случае нарушены требования безопасности при проходке стволов?

А) Сбойка двух выработок на участках, склонных и опасных по горным ударам, с расстояния между забоями 20 м должна вестись двумя забоями.
Б) Пересечение выработок должно осуществляться под прямым или близким к нему углом. Очередность проведения выработок регламентируется Указаниями.
В) При проходке стволов допускается отставание постоянной крепи от забоя не более диаметра ствола вчерне.

17. Что запрещено при комбинированной разработке месторождений?

А) Ограничение мощности массовых взрывов в карьере и в подземных выработках.
Б) Применение систем разработки, исключающих сдвижение (разрушение) массива предохранительного целика.
В) Несвоевременная отработка и разрушение рудных целиков и потолочин в руднике от массовых взрывов.

18. Какие из перечисленных факторов должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации горнорудных предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой?

А) Только наличие подземных пустот в границах и под дном карьера.
Б)Только исключение прорывов в подземные горные выработки паводковых и ливневых вод.
В) При ведении горных работ должны учитываться все перечисленные факторы.

19. Каким образом доводятся до специалистов и горнорабочих дополнительные меры безопасности перед производством массового взрыва?

А) Приказом под подпись.
Б) Начальником отдела промышленной безопасности в устной форме.
В) Командиром профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) под подпись в журнале инструктажа.

20. Через какой минимальный промежуток времени после массового взрыва по разрушению целиков разрешается спуск в шахту представителей профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования)?

А) Через час.
Б) Через 2 часа.
В) Через 3 часа.