Тест Зачет Технология разработки МПИ

1. Когда могут быть допущены работники шахты на место проведенного массового взрыва?

А) Только после восстановления нормальной рудничной атмосферы и проверки начальником участка состояния действующих выработок.
Б) Только после приведения выработок в безопасное состояние и проверки аварийно-спасательным формированием, но не ранее чем через 2 часа после взрыва.
В) После восстановления нормальной рудничной атмосферы, приведения выработок в безопасное состояние и проверки аварийно-спасательным формированием, но не ранее чем через 8 часов после взрыва.

2. В каком случае нарушены требования к системам вентиляции при (совмещенной) разработке месторождения?

А) Способы проветривания рудников (шахт) определяются проектом с учетом образования избыточной депрессии в зоне влияния открытых работ.
Б) При комбинированной (совмещенной) разработке месторождения и наличии аэродинамических связей подземных выработок с карьерным пространством предусматривается нагнетательный способ общерудничной системы проветривания.
В) Вентиляция горных работ при вскрытии и отработке запасов руд, находящихся в бортах и под дном карьера, может быть принята только локальной через вскрывающие выработки из карьера.

3. В каком случае нарушены требования к осушению и водоотливу при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений с неблагоприятными гидрогеологическими условиями?

А) Допускается частичная отработка барьерных целиков без предварительного отвода воды по проекту, утвержденному руководителем предприятия и согласованному со специализированной организацией.
Б) Вода из карьера в подземные выработки должна поступать самотеком через дренажные скважины с обязательным применением забивных или сквозных фильтров.
В) Допускается использовать действующие рудоспуски и вентиляционные восстающие в качестве дренажных выработок для перепуска грунтовых и паводковых вод из карьера.

4. На какое время и при каком условии может быть временно приостановлена деятельность объекта без консервации горных выработок?

А) На срок до 3 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.
Б) На срок до 6 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.
В) На срок до 12 месяцев при условии выполнения согласованных с территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды на весь срок приостановки.

5. В каком случае нарушены требования безопасности при ликвидации объекта с подземным способом добычи полезных ископаемых?

А) Провалы, образовавшиеся на земной поверхности вследствие обрушения горных пород над подземными выработками, должны быть заполнены породой.
Б) Вертикальные шахтные и рудничные стволы, а также наклонные стволы с углом наклона более 45 градусов, должны быть засыпаны на 1/3 и обвалованы.
В) Штольни на расстоянии 4-6 м вглубь от границы коренных пород перекрываются каменной или железобетонной перемычкой.

6. С какой периодичностью должны осматриваться и при необходимости перекрепляться все основные горные выработки при сухой консервации?

А) Не реже одного раза в год.
Б) Не реже одного раза в полугодие.
В)Не реже одного раза в квартал.

7. С соблюдением каких условий должна проводиться консервация горных выработок в случаях разработки самовозгорающихся полезных ископаемых (угли, сернистые руды)?

А) С обеспечением безопасного передвижения людей по выработкам.
Б) С соблюдением установленных требований промышленной безопасности.
В) С соблюдением дополнительных специальных противопожарных мероприятий на период производства работ и всего срока консервации.

8. Кем утверждается документация по ведению горных работ?

А) Главным геологом организации.
Б)Техническим руководителем организации.
В)Представителем Ростехнадзора.

9. Каким должно быть содержание углекислого газа в рудничном воздухе на рабочих местах?

А) Не более 0,75%.
Б) Не менее 1%.
В) Не более 0,5%.

10. Какую температуру должен иметь воздух, поступающий в подземные горные выработки?

А) Не менее 1 оС.
Б) Не менее 2 оС.
В) Не менее 0 оС.

11. Каким образом должны проветриваться камеры служебного назначения?

А) За счет диффузии.
Б) Комбинированным способом (за счет диффузии и подачи воздуха с исходящей струи).
В) Должны проветриваться обособленной струей свежего воздуха, с выбросом отработанного воздуха непосредственно на исходящую струю участка (шахты).

12. Какой способ вентиляции должны иметь шахты?

А) Искусственную вентиляцию.
Б) Только за счет естественной тяги.
В) Только нагнетательную вентиляцию.

13. В каких случаях из перечисленных должен устанавливаться «газовый режим» в шахтах?

А) Только при наличии соответствующих геологических данных — про¬ектом разработки месторождения, перед началом строительства.
Б) Только при обнаружении горючих и ядовитых газов в процессе ведения горных работ или эксплуатации объекта – немедленно техническим руководителем организации с последующим изданием совместного приказа территориального органа исполнительной власти, уполномоченного в области промышленной безопасности.
В) В любом из перечисленных случаев (в зависимости от конкретных условий) и может быть распространен на отдельные рабочие зоны (участки, блоки, панели, пласты, горизонты) или на шахту в целом.

14. Может ли «газовый режим» распространяться на отдельные участки, блоки, пласты или на шахту в целом?

А) Только на шахту в целом.
Б) Может распространяться на отдельные рабочие зоны: участки, блоки и т.д.
В) Только на горные выработки всего месторождения.

15. На каком расстоянии от ствола на поверхности может быть установлена вентиляторная установка для проветривания при проходке ствола?

А) Не менее 10 метров от ствола.
Б) Не менее 15 метров от ствола.
В) Не менее 5 метров от ствола.

16. Сколько самостоятельных вентиляторных агрегатов должно входить в главную вентиляторную установку?

А) Два самостоятельных вентиляторных агрегата, причем один из них должен быть резервный.
Б) Два самостоятельных вентиляторных агрегата и дополнительно должен быть установлен резервный.
В) Один самостоятельный вентиляторный агрегат, обеспечивающий проектную мощность.

17. В какие сроки проводится воздушно-депрессионная съемка?

А) На всех шахтах – не реже одного раза в три года, а на трудно проветриваемых шахтах – не реже одного раза в год.
Б) На всех шахтах – один раз в пять лет.
В) На всех шахтах – при вводе новых горизонтов.

18. Какая длина должна быть у замерных станций, оборудованных на местах замера количества воздуха?

А) Не менее 2 м.
Б) Не менее 4 м.
В) Не менее 1 м.

19. При обнаружении какой концентрации горючих газов (метан + двухатомный водород) в атмосфере горной выработки лицо, производившее замер, должно немедленно прекратить работы в этой выработке, вывести из нее людей, отключить электроэнергию, выключить двигатели внутреннего сгорания и сообщить диспетчеру и лицу сменного технического надзора?

А) При концентрации 0,3%.
Б) При концентрации 0,5% и более.
В) При концентрации 0,1%.

20. Что из перечисленного не входит в мероприятия по разгазированию выработок?

А) Контроль за разгазированием выработки и за свежей струей воздуха, концентрация газов в месте слияния исходящей и свежей струй воздуха не должна превышать: горючих газов – 1%, ядовитых газов – ПДК.
Б) Обследование выработок после разгазирования перед допуском в них людей.
В) Возобновление работ в отперемыченных выработках, подключение электрооборудования и электрических сетей.